# A题问题三烘干时间预测交接手册

建模 编程 论文协作说明  v1.2  审阅修订版

问题三沿用问题二的固定尺寸径向热湿耦合模型，新增附件观测结束后的长期环境假设，以及全域含水率第一次进入达标区间的时间判定。建模手负责假设和判据，编程手负责求解与误差记录，论文手负责把证据和结论对应起来。

本手册保留模型、公式和通俗解释，给出后续校验与图表安排。末段环境统计来自附件1；完整问题三的烘干时间、结果表和验证结论应由后续计算填写，不能把本手册中的候选设置写成已通过的配置。

图示  问题三从模型继承到结果交付的计算关系

| 角色 | 重点阅读 | 交接内容 |
| --- | --- | --- |
| 建模手 | 第0至10章 第20至23章 | 长期环境假设 全域判据 模型适用范围 |
| 编程手 | 第5章 第8至21章 附录B和D | 未舍入状态 事件记录 误差预算 校验与导出 |
| 论文手 | 第0至4章 第20至28章 附录C和E | 方法说明 图表 结果解释与局限 |

# 0 问题三与问题二的关系

问题二在给定时刻计算温度和含水率；问题三继续求同一组状态，但把结束时刻作为未知量。已知的是含水率阈值和“各处达标”的要求，不是最大含水率本身。

问题二：给定时间，求各位置的温度和含水率。

问题三：给定阈值，求全域第一次进入达标区间的临界时间。

统一使用问题二的方程、通量和空间离散，可以避免前后模型不一致。问题三的工作重点是长期环境、事件定位及烘干时间误差，而不是为了区分小问再换一套求解器。

## 0.1 第三问真正新增的两个难点

| 新增任务 | 问题三需要补充的工作 |
| --- | --- |
| 观测只到4 h | 识别末段平台，明确4 h后的延拓假设，并区分窗口选择与长期偏移情景。 |
| 结束时刻未知 | 全计算网格监测最大含水率，定位下降穿越，并把场误差换算成时间误差。 |

停止条件采用全域最大含水率，不能用体积平均值代替。中心是否控制结束，应由全网格、多网格及阈值附近检查确认。

# 1 题目要求与最终交付

题目要求药材各处水分浓度低于 0.15 kg/kg，并确定烘干所需时间。正文表5每隔6 h、到中心距离每隔0.5 cm给出含水率；result3.xlsx 每隔60 s、每隔0.1 cm保存完整水分结果。

| 交付 | 时间要求 | 半径位置 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烘干时间 | 临界事件时间 换算为h | 全部计算节点判定 | 报告数值误差与严格阈值口径 |
| 正文表5 | 6 h整数倍及结束时间 | 0 0.5 1 1.5 2 cm | 未舍入场提取后显示四位小数 |
| result3.xlsx | 60 s整数倍及明确标注的事件终态 | 0至2 cm 每隔0.1 cm | 按模板保存含水率 |
| 内部原始数据 | 内部步及所需采样时刻 | 完整计算网格 | 温度与含水率 事件与配置记录 |

## 1.1 为什么 result3 只输出水分，但程序还必须求温度

D(C,TK)=2.4×10-3e-0.45/Ce-3850/TK  （3-01）

第三问的目标变量是水分，但温度决定 D。因此温度是“隐藏状态”：不写进 result3.xlsx，不代表可以删掉温度方程。

# 2 符号与单位

| 符号/代码 | 含义 | 单位/约定 | 问题三里的角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| r | 到中心轴的距离 | m；图表可转cm | 空间坐标 |
| t | 烘干时间 | s；正文h | 事件时间自变量 |
| T / TC | 药材温度 | 状态用°C | 影响热物性与D |
| TK | 绝对温度 | K=TC+273.15 | 只用于D公式 |
| C | 干基含水率 | kg/kg | 第三问核心状态 |
| ρ(C) | 有效密度 | kg/m³ | 热方程 |
| cp(C) | 比热容 | J/(kg·K) | 热方程 |
| k(C) | 导热系数 | W/(m·K) | 内部热通量 |
| D(C,T) | 扩散系数 | m²/s | 内部水分通量 |
| h | 表面对流换热系数 | W/(m²·K) | 沿用问题二边界 |
| hm | 表面对流传质系数 | m/s | 沿用问题二边界 |
| T∞(t) | 烘房空气温度 | °C | 0–4h附件；之后延拓 |
| Ce(t) | 环境水分等效驱动量 | kg/kg | 0–4h附件；之后延拓 |
| Cmax(t) | 药材内最大含水率 | kg/kg | 全域达标指标 |
| tdry | 烘干结束时间 | 内部用s 汇报时除以3600为h | 第三问最终答案 |

状态温度用摄氏度；扩散公式中的温度用绝对温度。内部积分、事件、δt和检查点时间统一以秒记录，最后再换算为小时。沿用问题二的通量、体积与面积符号。

TK=T+273.15,     tdry,h=tdry/3600  （3-02）

# 3 继承问题二的物性模型

## 3.1 密度

ρ(C)=650+128C  （3-03）

密度给出单位体积材料的有效质量。程序每次读取当前含水率更新密度，再与比热容相乘形成体积热容。它决定同样的热量流入后，温度变化有多快。

## 3.2 比热容

cp(C)=1450+2736CC+1  （3-04）

比热容描述单位质量升高1 K所需的热量。与密度一起得到B(C)=ρ(C)cp(C)，把含水率变化反馈到温度方程。

## 3.3 导热系数

k(C)=0.21+0.38CC+1  （3-05）

导热系数描述内部传热能力。节点导热系数经过界面调和平均后，用来计算相邻圆环的热交换。此处继续使用附录3，不能换成问题四的经验式。

## 3.4 水分扩散系数

D(C,TK)=2.4×10-3e-0.45/Ce-3850/TK  （3-06）

扩散系数同时读取当前含水率和绝对温度。它决定有效水分传递有多容易，但实际通量还与含水率梯度有关。程序继续使用问题二的温度因子与非线性含水率势差计算通量。

# 4 控制方程 边界和适用范围

## 4.1 温度方程

B(C)Tt=1r∂∂ r[rk(C)Tr],     B(C)=ρ(C)cp(C)  （3-07）

体积热容随含水率变化，所以储热项B(C)Tt与∂t[B(C)T]不同。第三问保持问题二的所选显热方程，不能为了方便对总BT做守恒检查而改变控制方程。

∂∂ t[B(C)T]=B(C)Tt+BC(C)T Ct  （3-08）

## 4.2 水分方程

Ct=1r∂∂ r[rD(C,TK)Cr]  （3-09）

## 4.3 中心与表面

Tr(0,t)=0,     Cr(0,t)=0  （3-10）

-k(Cs)Tr(R,t)=h[Ts-T∞(t)]  （3-11）

-D(Cs,TK,s)Cr(R,t)=hm[Cs-Ce(t)]  （3-12）

h=25 W/(m²·K)、hm=8×10⁻⁷ m/s继续沿用问题二的边界延续假设。水分边界中的温度参数必须写成TK,s，避免把摄氏表面温度直接放入指数。

## 4.4 长时间预测仍然沿用的假设

半径R=0.02 m、长度L=0.25 m保持不变；初态为28 ℃和2.55 kg/kg；忽略轴向梯度和端面交换。热方程未显式加入蒸发潜热和水分迁移携带的焓。环境水分量作为有效Robin驱动量，不等于已经建立空气湿度与材料吸附平衡的完整关系。

这些是所选模型的适用边界。长时间数值收敛只能说明求解更稳定，不能自动验证上述物理假设。尺寸收缩按题目留给问题四；本问结果应称为固定尺寸有效模型下的预测。

# 5 有限体积中的中心节点

当前方案的节点包括中心r=0。第一个控制体是从中心到第一个控制面的实心小圆柱，不是空心壳。中心节点记录这个小核心的状态，因此中心也有可以随时间变化的含水率。

## 5.1 节点与控制体

r0=0<r1<⋯<rN=R  （3-13）

ri+1/2=(ri+ri+1)/2,     r-1/2=0  （3-14）

V0=π L r1/22  （3-15）

因此 C0 是中心节点的数值未知量，并代表中心小控制体的状态。随着网格加密，这个控制体越来越小，C0收敛到连续模型的 C(0,t)。

## 5.2 中心含水率如何变化

F-1/2C=0  （3-16）

V0dC0dt=F-1/2C-F1/2C=-F1/2C  （3-17）

中心轴本身没有“向内”的面积，所以内侧通量为0；但中心小核心有外边界 r=r₁/₂，水可以从中心核心流向下一层，因此 C0当然会随时间下降。

## 5.3 如果使用传统 cell-centered FVM 会怎样

传统 cell-centered FVM 的第一个未知量通常位于 r≈Δr/2，不是真正 r=0，此时还需要利用对称条件外推中心值。本项目问题一、二已经采用“节点包含中心和表面”的node-centered方案，所以第三问继续沿用，不切换网格体系。

中心节点的存在不等于其数值已经准确。应在多个网格上检查中心历程、事件附近剖面和烘干时间；控制体缩小后，节点结果才逐步逼近连续模型的中心值。

# 6 观测结束后的环境延拓

附件1给的是“烘干初期”的烘房温度和环境水分量，实际数据覆盖0–14400 s（4 h）。第三问通常会远超4 h，因此4 h以后必须建立长期环境边界。这个部分不是附件事实，而是第三问最重要的建模假设。

## 6.1 先用数据判断末段是不是已经进入平台

附件1实际覆盖0至14400 s。末30、60、90 min的时间均值均接近50 ℃和0.05 kg/kg；末60 min的拟合趋势较小，支持将其作为平台代表值。均值和斜率只能描述已观测末段，不能证明未来几十小时必然不变。

gW=1W∫tb-Wtbg(t) dt,     tb=14400 s  （3-18）

g分别取环境温度或环境水分驱动量，W以秒表示。先在窗口端点插值，再对分段线性数据积分；等间隔数据也应保持这一口径。斜率由窗口内观测值对时间的线性拟合得到，时间单位用小时。

| 末段窗口 | 温度均值 ℃ | 水分均值 kg/kg | 温度斜率 ℃/h | 水分斜率 (kg/kg)/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 min | 50.0093 | 0.0499875 | -0.01602 | -2.112e-04 |
| 60 min | 49.9959 | 0.0499904 | +0.00282 | -1.288e-05 |
| 90 min | 50.0032 | 0.0499955 | -0.01252 | -1.745e-05 |

基准S60取最后60 min时间平均：环境温度49.9959 ℃，环境水分驱动量0.0499904 kg/kg。正式程序从附件自动计算并保留完整精度；本表数字用于核对输入，不是问题三仿真结果。

## 6.2 主边界定义

0至4 h使用附件1的分段线性环境；4 h后使用S60平台代表值。边界变化在4 h处分段处理，状态温度和含水率保持连续。

t>tb:     T∞(t)=T∞*,     Ce(t)=Ce*  （3-19）

## 6.3 为什么不用最后一个观测点作为唯一答案

单个末值可能受瞬时波动影响，因此基准采用末60 min均值；末值、末30 min和末90 min均值作为窗口选择对照。S30与S90同样包含对未来保持平台的假设，它们不构成对所有未来环境的覆盖。

## 6.4 4 h切换时的小跳变

附件末点为50.165 ℃和0.04986 kg/kg；切到S60后边界温度改变-0.169083 ℃，环境水分量改变+0.00013042 kg/kg。这是边界定义造成的小跳变，不自动意味着程序错误。重新启动下一积分段时，保留绝对时间和相同状态。

如需研究有限过渡时间，应把线性或指数过渡列为额外环境情景，写明过渡时长并复核影响；不能仅为让图更平滑而悄悄改动基准边界。

# 7 阈值可达性和扩散尺度

## 7.1 稳态可达性检查

若4 h以后环境保持常数，并且最终达到空间均匀稳态，则稳态内部梯度为0，Robin表面条件要求 Cs=Ce*，所以最终稳态含水率趋向 Ce*。

C∞(r)=Ce*≈0.04999<0.15  （3-20）

在边界恒定、传质系数为正且解趋于上述稳态的条件下，基准稳态水平低于0.15，支持最终可达的判断。每个长期环境情景都应重新检查；若尚未达到阈值，不能把人为设置的积分终点当成烘干时间。

## 7.2 阈值附近扩散系数是否退化

D(0.15,323.15 K)≈8.0×10-10 m2/s  （3-21）

该数值说明在0.15和约50 ℃处D仍为正，并不证明整个径向场只会经过这个状态。更干的表层可能接近0.05，需要第16章更低含水率范围的测试。

R²/D约139 h是上述指定状态的扩散尺度，不是烘干时间，也不是BDF稳定步长上界。网格内部还存在更快的局部尺度；它仅帮助理解后期迁移可能较慢，步长最终仍由误差检验选择。

# 8 全域达标判据与临界时间

## 8.1 全域最大含水率

Cmax(t)=max0≤ r≤ RC(r,t)  （3-22）

最大含水率回答“最湿的位置是否已经达标”。每次事件调用在全部内部计算节点上取最大值，并记录最大值所在位置；不能只使用Excel的21个输出点。

Cmax,N(t)=max0≤ i≤ NCi(t)  （3-23）

节点最大值是连续场最大值的数值近似。用多网格和事件附近的保形重构检查空间遗漏；分段线性重构不会在节点间额外产生峰值，但这不等于连续真解没有遗漏误差。若采用高阶重构，应同时搜索区间内驻点，避免插值过冲。

## 8.2 烘干结束时间

tdry=inf{t>0:Cmax(t)<Ccrit},     Ccrit=0.15  （3-24）

这里求严格达标集合的下确界。对于连续且确实下降穿越的过程，该临界时刻通常满足最大含水率等于阈值；严格低于发生在其后。因此“临界结束时间”和“已严格低于阈值的状态”要在记录中分清。

数值上用等于阈值的事件定位临界时间，并短时继续积分核验下降穿越。若只有接触而未进入严格达标区间，不能按完成处理。所有判断使用未舍入数据，不能把显示为0.1500的值直接认定为严格达标。

## 8.3 为什么不能用体积平均含水率

平均值可能已低于0.15，但中心仍高于0.15。题目说“各处”，因此真正控制条件是最大值。体积平均可以作为过程分析指标，但不能作为停止条件。

# 9 中心控制点的数值检查

## 9.1 物理直觉为什么指向中心

水分只通过外表面与烘房交换，中心没有直接排水边界；从均匀初值开始，表面首先失水，通常形成“中心湿、表面干”的径向梯度。因此中心很可能是最后达标位置。

## 9.2 但为什么不直接声称数学上必然如此

当前 D 同时依赖 C 和 T，而 T 也有空间变化。要对这个变系数耦合系统严格证明所有时刻的径向单调性，需要额外的偏微分方程比较原理推导；竞赛中没有必要冒险把未证明的定理写成事实。更稳妥的是：结束判据始终使用全域最大值，然后把“中心为控制点”作为计算结论验证。

## 9.3 三个必须记录的数值指标

Rmax(t)=arg maxrC(r,t)  （3-25）

Emono=maxt,imax{Ci+1(t)-Ci(t),0}  （3-26）

Δ Ccenter,max=Cmax,N(t)-C0(t)  （3-27）

同时比较单调性残差、最大值与中心值之差，以及各网格的结果。初始均匀场可能有多个最大值点；接近均匀时也可能在数值容差内并列。因此不应把argmax返回的第一个索引当成中心唯一最湿的证明。

通过检查后，适合的表述是“在已检验时刻和网格下，中心含水率与全域最大值在误差范围内一致，事件附近由中心控制”。若未经连续时间论证，不把有限采样改写成所有时刻的严格定理。

正式事件默认使用全节点最大值。中心事件可作为额外交叉检查；只有其与全域事件在验证范围内等价时，才考虑用中心事件加速，且必须保留全域复核。

# 10 首次事件定位与时间误差

60 s是Excel保存间隔。采用记录序列中的首个达标时刻，可能较实际临界时间偏晚；应利用求解器连续输出和根定位，在内部时间尺度上确定事件。内部步长、输出间隔和根定位精度是不同概念。

## 10.1 事件函数

gN(t,y)=Cmax,N(t)-Ccrit  （3-28）

从初始时刻开始设置下降穿越事件，direction=-1，正式事件发生后可终止主积分。对每个分段保存开始、结束状态及事件信息，找到第一个有证据支持的变号区间，再在该区间定位根。[3]

SciPy按内部步的端点变号寻找事件；一步内多次穿越可能遗漏。完整历程采样、临近阈值缩步和时间加严提供数值证据；若能够另行证明基准工况下最大含水率单调，可进一步加强首次穿越判断。不能仅凭几个离散点声称严格证明。[3]

## 10.2 如果已经验证中心始终最湿

gcenter(t)=C0(t)-Ccrit  （3-29）

控制位置不切换时，中心事件通常更光滑；最大值事件在控制位置切换处可能不可微，但仍连续，可使用保持变号区间的根定位。不要对不光滑的最大值事件盲目使用需要导数的Newton法。最终以全节点判据复核。

## 10.3 事件验收

Cmax,N(tdry)≈ Ccrit  （3-30）

Cmax,N(tdry-δ t)>Ccrit,     Cmax,N(tdry+δ t)<Ccrit  （3-31）

前后检查只确认临界点附近发生下降穿越，不能单独证明这是第一次。δt以秒记录，先试1至10 s；若变化小于含水率误差，应扩大检查间隔或加严求解，不能固定δt后机械判断。

主积分在事件处终止后，应从事件状态短时继续真实积分，并关闭终止标志以获取后验状态。禁止用主积分有效区间以外的稠密输出外推冒充后验检查。日志保存首次变号区间、根时间、前后状态、各自配置及误差尺度。

## 10.4 含水率误差怎样影响时间误差

δ t≈-δ gg′(tdry),     εt≈εCmax|g′(tdry)|  （3-32）

这是简单下降穿越且斜率非零时的一阶估计。后期曲线越平，同样的含水率误差对应越大的时间误差。因此根残差很小，不代表偏微分方程的烘干时间同样准确。

g′(t*)≈Cmax,N(t*+δ)-Cmax,N(t*-δ)2δ  （3-33）

取几个检查间隔比较斜率稳定性。若最大值位置切换、斜率接近零或只有切触，应直接报告不同网格、容差下的时间差和变号区间，不强行套用线性误差换算。

# 11 长时间BDF与步长选择

rtol与分量atol控制局部误差尺度，max_step限制内部步长上限。固定一个经验步长不是精度证据，正式长时配置由事件时间和场变量的收敛检查共同确定。

## 11.1 0–4 h怎么做

建立一次与问题二相同输入、网格、通量及时间设置的0至3 h回归对照；0至4 h继续在观测折点处分段。如果另选更高效的时间设置，仍可以与问题二参考解比较，只需按误差预算验收，而不是要求相同内部步序。

## 11.2 4 h以后为什么可以尝试更大的步长

4 h后基准环境恒定，预计温度逐步接近平台，可试验分钟级最大步长。是否可以放宽必须由时间收敛与事件检查确认；切换初期和事件附近允许自适应缩步，不以139 h尺度直接规定步长。

## 11.3 正确的选择方法

| 候选 | 用途 |
| --- | --- |
| max_step=600 s | 较宽松候选 |
| max_step=300 s | 中等候选 |
| max_step=150 s | 严格对照 |

固定网格、长期边界及其他设置，比较600、300、150 s上限下的事件时间和表5。另做rtol、atol加严。记录实际采用的步长；若求解器本来总在150 s以下，三个max_step结果相同并不构成独立的时间收敛证据。

问题二的已存配置可能为确保舍入稳定而非常严格。第三问先保留它作为回归参考，再根据烘干时间误差要求选择长时配置；不必机械地全程进一步收紧至机器精度附近。

# 12 程序流程与检查点

| 步骤 | 工作与记录 |
| --- | --- |
| 1 输入与约定 | 读附件与模板，计算平台和情景，登记来源，设定时间误差目标与严格阈值口径。 |
| 2 前期回归 | 沿用问题二物理模型和通量，完成0至3 h回归并推进至4 h，全程监测事件。 |
| 3 长时求解 | 4 h后按情景推进，保存检查点、全网格最大值、单调性、表面通量和首次变号区间。 |
| 4 事件校验 | 根定位、真实短时后验积分、阈值附近空间与时间加严，形成时间误差预算。 |
| 5 正式输出 | 完成检验后导出基准表5和Excel，另用验证及情景运行生成比较图。 |

## 12.1 状态向量仍然不变

y=[T0,C0,T1,C1,…,TN,CN]T  （3-34）

第三问不要为了“只输出水分”把状态改成只有C。T必须继续联立，因为D(C,T)需要当前温度。

## 12.2 长时计算建议分块保存

每6 h或其他合适间隔保存检查点，可用于恢复和控制内存。保存状态不要求必须重新启动求解器；如确实按块重启，BDF需要重新建立历史项，应按第19.4节检验误差，而不是要求两种运行逐位一致。

## 12.3 未触发事件时如何处理

逐块延长积分，检查求解器是否到达区间末端、状态是否有限及是否存在事件。到达人为时限不等于烘干完成。若尚未找到达标事件，记录“在当前积分范围内未达标”，按可达性、环境和尾部变化率判断后续延长或诊断。

# 13 表5和Excel输出规则

## 13.1 正文表5

时间行：6 h、12 h、18 h、……，一直到最后一个小于 tdry 的6 h整数倍，并额外增加“烘干结束时间”一行。

半径列：0、0.5、1.0、1.5、2.0 cm。所有数据必须来自同一份正式未舍入长时结果。

## 13.2 result3.xlsx

A列为时间(s)，半径列展开为0、0.1、…、2.0 cm，共21个位置。每60 s输出水分浓度。模板只有示意行，程序需要完整展开到烘干结束。

Excel使用原模板工作表、A列秒数和首行半径。主体记录60、120、…至不超过临界时间的60 s整数倍；内部原始数据保留t=0。如临界时间不是60 s整数倍，本手册约定额外追加精确事件行，在文件说明中注明该末行不属于等间隔序列；若已是整数倍则不重复。表5也避免重复同一结束时间行。

表5中的时间以小时显示，Excel内部时间以秒记录。按题意显示四位小数；未舍入事件时间与场数据另外保存，并使用未舍入时间提取终态。0.0001 h等于0.36 s，显示位数不是时间预测精度。

回读检查时间递增、21个半径列、模板结构、终态来源、行数及小数位格式。末行C显示0.1500并不自动违背临界时间口径，应同时保留未舍入事件状态和严格达标后验记录。

# 14 问题三校验体系

| 编号 | 检查 | 提供的证据 |
| --- | --- | --- |
| V0 | 问题二回归 | 相同物理模型下前3 h状态在规定误差内一致 |
| V1 | 低含水率通量与制造解 | 覆盖较干表层和完整非线性实现 |
| V2 | 空间收敛 | 临界时间与事件附近场随网格加密稳定 |
| V3 | 时间与步长收敛 | 长时积分误差小于分配的时间预算 |
| V4 | BDF与Radau | 不同时间积分器交叉一致 |
| V5 | 首次事件与短时后验 | 完整历程支持首次下降穿越 |
| V6 | 全域与中心检查 | 中心控制结论有多网格数值证据 |
| V7 | 有效含水率积分平衡 | 时间累计收支在误差内闭合 |
| V8 | 重启一致性 | 重启带来的额外差异在预算内 |
| V9 | 窗口与长期偏移情景 | 量化所研究范围内环境假设的影响 |

# 15 问题二回归检查

在相同输入、初态、空间离散和模型参数下，问题三前3 h应与问题二参考场一致。完全相同的执行路径可做严格复现检查；不同分段、内部步序或时间设置的结果，应在共同时间和半径上比较，并按约定误差验收。

ET,reg=max|TQ3-TQ2|≤εT,reg  （3-35）

EC,reg=max|CQ3-CQ2|≤εC,reg  （3-36）

两个回归阈值分别以℃和kg/kg给出，参考问题二时间加严差异及输出误差预算。超标再检查输入、边界、温度单位、通量、网格及代码版本；正常时间离散差异不能直接判为程序错误。

# 16 低含水率与非线性校验

问题三会经过问题二前3 h没有充分覆盖的较低含水率区间。阈值0.15只限制最湿点，表面可能已经接近0.05，测试必须覆盖整个径向场的可能状态。

## 16.1 物性正性

候选核对点取C=0.015、0.02、0.04、0.05、0.10、0.15、0.30、1.0、2.55，温度取28、45、50、55 ℃，并随实际情景扩展范围。低于预计状态的正值用于检查试探余量，不表示材料一定达到该含水率。核对物性公式、有限值、单位、导数与正性。

D(0.05,TK)D(0.15,TK)=e-6≈ 0.00248  （3-37）

同温度下，含水率0.05处的D只有0.15处的约1/403。这是经验式的代数比较，提示较干表层可能需要更细空间分辨率，不是已计算的实际表层状态。

## 16.2 通量方向与Gauss求积

构造跨越0.05至0.15等较干区间的平滑剖面，检查通量符号、相同含水率时零通量以及3、5、8点Gauss求积的差异。既比较单界面积分，也比较正式事件时间；只有点数差异小于相应误差预算，才锁定求积配置。

## 16.3 不允许裁剪

状态或非线性试探值出现非正含水率、无穷大、NaN时，应拒绝该步、缩步或检查非线性求解和边界装配。不能对已接受状态简单裁剪再发布。失败日志应区分试探值异常、求解器失败及被接受状态的越界。

## 16.4 完整非线性制造解

增加一组覆盖较干表层的制造解测试，独立构造连续源项与Robin环境，再看程序是否随网格加密逼近已知解。物性正值和Gauss一致只能检查局部环节；附录D给出完整设计。该测试为后续待实施项，不表示已经通过。

# 17 烘干时间的空间收敛

第二问重点比较T、C场；第三问最终答案是时间，所以网格加密必须直接比较 tdry。

| 网格 | 记录与用途 |
| --- | --- |
| N=320 | 记录事件时间、控制位置、表5及事件附近剖面，作为较粗层级。 |
| N=640 | 候选正式网格，与320和1280共同检查收敛。 |
| N=1280 | 640的更细对照；若改为正式网格，需追加2560或其他充分独立的误差证据。 |

Egrid=|tdry(N)-tdry(2N)|  （3-38）

保持网格映射和加密参数一致。除了事件时间，也在共同物理时刻和共同半径比较剖面；分别在各自事件时刻比较会把时间差混入场差异。正式网格由时间误差估计、表5稳定性和全域最大值检查共同决定。

pobs=log2|tN-t2N||t2N-t4N|  （3-39）

e4N=|t4N-t2N|2pobs-1,     e2N=2pobse4N  （3-40）

只有差值进入稳定的渐近收敛区、观察阶为正且不受舍入或事件切换主导时，才采用Richardson误差估计。它是估计而非严格上界；正式采用哪层网格，就引用对应层的估计，不能挪用更细网格误差。[4]

# 18 时间收敛与误差预算

## 18.1 容差收敛

固定足够细的网格和同一环境，比较候选长时容差与更严格容差，再改变最大步长。实际接受步长、根时间、函数调用数均需记录。选定时间配置后，再核对正式网格与更细网格，避免用不同时间误差水平的证据拼接验收。

## 18.2 BDF–Radau

使用相同空间离散、长期环境和事件定义，分别用BDF和Radau计算 tdry。二者一致只能说明时间积分交叉一致，不能替代网格验证。

## 18.3 建议误差表

| 检查项 | 必须保存的量 | 验收依据 |
| --- | --- | --- |
| BDF候选与加严 | 两次事件时间及差值 s | 时间差小于时间误差分配 |
| Radau加严 | 事件时间及相对BDF差值 s | 与BDF在时间误差范围内一致 |
| 空间加密 | 事件时间、观察阶、适用时的误差估计 s | 按实际采用网格估计误差 |
| 根与斜率 | 初始变号区间、最终区间宽度、斜率和残差 | 区分定位误差与状态误差 |
| 重启与输出 | 时间差、场差、终态提取方式 | 重复计入的误差不得再相加 |

## 18.4 预先确定时间误差目标

εnum=εspace+εtime+εroot+εother  （3-41）

各项统一以秒记录，表示所研究数值误差来源的估计预算；未知真实误差不能因为相加就变成严格上界。环境情景差异单独报告，不能塞进同一个数值误差预算。已包含在时间加严或空间比较中的重启、插值影响，避免重复计数。

可先以60 s作为总数值误差估计的候选目标；空间估计优先控制在30 s以内，时间加严差优先控制在6 s以内，根定位区间优先控制在0.6 s以内，其余误差单列并检查总预算。这是实施起点，不是题目规定、理论保证或已通过的结果；若正文结论需要更高分辨率，应相应加严。

根定位应显著精于总时间误差，但不必无限逼近机器精度。若时间斜率接近零，优先使用变号区间、实际加密差异和诚实的精度说明。

# 19 事件 平衡与重启检查

## 19.1 事件定位

gN(tdry-δ)>0,     gN(tdry)≈0,     gN(tdry+δ)<0  （3-42）

同时核对之前的积分段、首次变号区间及临界区缩步结果。以上三个条件是局部后验检查，首次性还需要完整历程证据；后时刻状态来自真实继续积分，不能外推。若判断差值未超过估计的含水率误差，记录为尚未分辨。

## 19.2 中心控制点检查

保存全节点最大值及中心值之差、单调性残差和近最大值位置集合。在多个网格、临界附近更密时刻重复；并列最大值允许存在。若最大值不在中心，保留全域事件，并用完整场解释，不强行套用中心控制。

## 19.3 长时水分平衡

IC(t)=∑iViCi(t)  （3-43）

IC(t)-IC(0)+∫0tFRC(s) ds≈0  （3-44）

仍称有效含水率积分平衡，不称真实水质量守恒。边界通量由稠密时间解单独求积，并对积分点数加严；残差用初始有效库存归一化。若库存导数直接由同一右端函数求和，主要验证装配恒等式，不能冒充独立时间积分验证。

εbal(t)=|IC(t)-IC(0)+∫0t FRC(s) ds|IC(0)  （3-45）

## 19.4 checkpoint重启

选实际结束前的中间时刻，比较连续积分与保存状态后重启的结果。BDF重新启动会重新建立历史项，正常情况下也可能有小差异。应验收差异是否小于预先分配的预算，而不是要求逐位相同。[3]

|tdryrestart-tdrycontinuous|≤εrestart  （3-46）

同时比较共同时间上的温度和含水率。超过阈值再检查状态保存、绝对时间、边界情景、配置和块长。优先保存必要状态与配置；若不能可靠保存求解器内部历史，则按数值重启处理，不能称为无误差续算。

# 20 长期环境情景与不确定性

环境检验分两层：S0、S30、S60、S90比较平台代表值的取法；长期温度和水分偏移比较未来边界水平的假设。两层都保持相同物理模型，使用已验收的数值设置，并分别记录运行。

| 情景 | 4 h以后 T∞、Ce | 作用 |
| --- | --- | --- |
| S0 末值保持 | 使用附件最后一个观测值 | 检验“单点保持” |
| S30 | 最后30 min时间平均 | 短窗口平台 |
| S60 基准 | 最后60 min时间平均 | 主答案 |
| S90 | 最后90 min时间平均 | 更长平台窗口 |

S30、S60、S90均值差很小，只能支持窗口选择较稳定，不能据此声称未来环境不确定性很小。是否为主要误差来源，应比较实际事件时间变化与数值误差，不能提前指定结论。

## 20.1 必做的长期水平偏移情景

T∞scen=TS60+Δ T,     Cescen=CS60+Δ Ce  （3-47）

| 情景组 | 只改变的量 | 选取与解释 |
| --- | --- | --- |
| 温度偏移 | ΔT为正负两个水平 | 优先采用控制精度；无资料时可试±1 ℃并标注为人为情景。 |
| 水分偏移 | ΔCe为正负两个水平 | 优先采用工况范围；无资料时可试±0.005 kg/kg并标注为人为情景。 |
| 联合边界 可选 | 低温高湿 高温低湿组合 | 检查所选情景范围内较慢与较快情况，不称全局极端或概率区间。 |

偏移仅作用于4 h后，前期输入保持一致。上述数值用于启动情景试验，不由末段标准差推导，也不是已知设备误差。应检查正值、阈值可达性及新温度范围；若采用其他幅度，更新图注和配置清单。

正式报告分别给出基准事件时间与数值误差估计、窗口对照的时间范围、指定长期偏移情景的时间范围。没有概率模型时不写95%置信区间；仅研究恒定水平偏移时，也不声称已覆盖漂移、周期波动或设备停机。

# 21 模型参数敏感性

长期温度和环境水分偏移归入第20章必做环境检验。完成后，可研究h、hm及D整体倍率对事件时间的影响。参数变化时从同一初态重新计算，不只修改后期一段，除非明确把它定义为分阶段控制情景。

| 参数 | 候选情景 | 解释与限制 |
| --- | --- | --- |
| hm | 0.9 1.0 1.1倍 | 表面有效传质能力 影响强弱由计算判断 |
| h | 0.9 1.0 1.1倍 | 通过温度及D影响干燥 不提前认定后期无效 |
| D整体倍率 | 0.9 1.0 1.1倍 | 经验扩散能力尺度 不等于识别了所有经验参数 |
| 长期边界 | 按第20章温度和水分偏移 | 与上述材料或交换参数分组汇报 |

这些扰动幅度是情景，不是测量误差。若没有参数概率分布，不要伪造“95%置信区间”。

# 22 后期干燥机制的分析指标

## 22.1 主指标

至少生成 C0(t)、Cs(t)、Cmax(t)、体积平均含水率 C(t)、rmax(t) 和 tdry。

## 22.2 低含水率导致D下降

需要由结果核验的机制是：后期温度接近平台时，含水率降低会使经验式中的扩散因子减小，可能延长后期迁移时间。实际干燥速度还取决于径向梯度和表面驱动力，因此不能仅凭D下降就断言哪一种因素主导。

qrC=-D(C,TK)Cr,     FRC=SRhm(Cs-Ce)  （3-48）

C=∑iViCi∑iVi,     -dCdt=FRC∑iVi  （3-49）

把D、径向梯度、表面驱动力及平均含水率下降率放在同一时间轴分面比较。上式仍是有效含水率模型中的通量与平均量关系，不直接给出真实水质量流率。

## 22.3 阶段耗时指标

记录最大含水率首次通过1.0、0.5、0.3、0.15的时刻，但这些阶段的含水率跨度不同，不能只比较柱子的时长。配合阶段平均下降速度，量化后期是否变慢。

vj=3600cj-cj+1t(cj+1)-t(cj)  （3-50）

t(c_j)表示最大含水率首次下降穿越c_j的时刻，以秒记录；乘3600后，v的单位为(kg/kg)/h。阈值事件同样使用全节点最大值及首次穿越检查；若出现反复跨越，应保留历程并谨慎解释阶段速度。

# 23 较湿区域半径与体积占比

定义高于阈值的区域集合。若径向含水率不增，可把它解释成位于中心附近的较湿区域；不满足单调性时仍保留集合和体积占比，避免用一个半径代替全部空间形态。

W(t)={r∈[0,R]:C(r,t)>Ccrit}  （3-51）

Rwet(t)=supW(t)  if W(t)≠∅  （3-52）

当集合为空时，单独约定湿芯半径为0。集合中的定义采用“高于阈值”，等于阈值的临界点不计入较湿区域；因此湿芯消失或体积占比为0，都不能替代第8章严格低于阈值的全域事件检查。

fwet(t)=2R2∫0R 1{C(r,t)>Ccrit}r dr  （3-53）

fwet=(Rwet/R)2  for a central wet core  （3-54）

体积占比回答“还剩多少体积高于阈值”。用控制体积权重或阈值交点重构积分，不能把高于阈值的节点比例当体积比例。这些量是阈值轮廓指标，不是真实锐利相变前沿。

若存在多个阈值交点，使用完整热图和体积占比，不称单一湿芯。临界点附近存在零体积但未严格达标的位置时，仍以全域最大值判据为准。

# 24 正文图表安排与来源

| 图表 | 绘制安排 | 回答的问题与数据来源 |
| --- | --- | --- |
| 图1 长期环境依据 | 温度 水分分面 观测实线 延拓虚线 4 h分界与末段放大 | 哪些是附件数据 哪些是延拓假设 来自附件与环境配置 |
| 图2 全域达标过程 | 最大 表面 体积平均含水率 阈值线 临界时间 事件附近放大 | 何时全部达标 平均值为何不能代替停止条件 来自基准正式计算 |
| 图3 时空场与剖面 | 热图叠加0.15等值线 少量代表剖面 后期低值局部图 | 较湿区域如何演化 来自同一基准场 |
| 图4 数值收敛 | 空间与时间分别成面板 画相对参考时间差 秒或分钟 | 答案是否随数值设置稳定 来自多次验证计算 |
| 图5 环境情景 | 窗口组与长期偏移组分开 点图显示时间或相对S60的变化 | 所研究假设对答案影响多大 来自多次情景计算 |
| 表5 题目数值表 | 6 h整数倍及结束时间 5个规定半径 四位小数 | 给出规定位置精确读数 来自基准正式计算 |

## 24.1 可选图 后期D与C_max

后期机制图可作为补充图：同一时间轴上分别画D、径向梯度或表面驱动力、有效表面通量和平均含水率下降率。仅在它帮助解释实际结果时加入，不为增加图数而重复过程曲线。

## 24.2 图像制作规则

图2若中心值与最大值在误差范围内一致，合并图例说明，避免两条重合曲线。主图展示全程，局部图展示临界附近的未舍入数据、阈值与时间误差尺度。

图3统一时间h、半径cm、含水率kg/kg。全程0至2.55的色标可能掩盖低含水率细节，应增加有明确独立色标的后期局部视图。可比较的情景采用相同色标；不以未说明的截断或平滑突出某个结论。

基准过程图、表5和Excel来自同一正式计算。收敛图和情景图来自共享可追溯代码与输入、但配置明确不同的多次计算。分别保存运行标识、PNG、SVG或PDF、CSV图数据及配置差异，不能要求这些比较图也只来自一个运行。

图注说明变量、单位、时间范围、数据来源、基准或情景、网格和求解设置，以及插值或降采样方法。图1把4 h后明确标为假设；图4注明参考配置且不把参考解称为真解；图5注明人为情景范围而非置信区间。

## 24.3 图表解释与交付检查

正文先提出要回答的问题，再引用图中证据。表5负责规定数值，图2负责达标过程，图3负责空间结构，图4负责数值证据，图5负责假设影响。每幅图检查文字可读、图例不挡数据、同一时刻颜色一致、阈值和单位完整。结果尚未计算时，不提前写“后期一定主导”或“中心始终唯一最湿”。

# 25 论文正文组织

## 25.1 推荐正文结构

| 小节 | 写什么 | 不要写什么 |
| --- | --- | --- |
| 5.1 模型继承与新任务 | 说明沿用问题二PDE/FVM/BDF，新增长期环境和首次达标事件 | 重新大篇幅推导问题二所有公式 |
| 5.2 长期环境闭合 | 展示末段稳定性、S60基准和情景定义 | 把4h后环境说成题目已知 |
| 5.3 达标判据与事件 | 定义Cmax和tdry；说明不以平均值停止 | 先验宣称中心一定最慢 |
| 5.4 数值实现 | 说明长时BDF、事件定位、60s输出≠60s步长 | 写“max_step=300s因为经验上合适” |
| 5.5 校验与稳健性 | Q2回归、tdry网格/时间收敛、事件、环境情景 | 把numerical verification叫实验验证 |
| 5.6 结果与机制 | 表5、tdry、湿芯/慢干解释 | 大量无关机制开关 |

## 25.2 可以直接改写的核心段落

模型继承段
“问题三沿用问题二建立的固定尺寸一维径向变物性热湿耦合模型。由于本问关注的是全部位置首次达到含水率阈值的时间，新增对附件1结束后长期烘房环境的闭合，并将任务转化为全域最大含水率 Cmax(t) 首次下降至0.15 kg/kg的事件定位问题。”

中心结论示例，仅在验证后使用：“在所检验的时刻和多组网格下，中心含水率与全域最大值在数值误差范围内一致，临界事件附近由中心控制。正式结束时间仍经全计算网格复核。”

# 26 三个角色的证据交接

| 角色 | 必须交付 | 队友验收问题 |
| --- | --- | --- |
| 建模手 | 长期环境基准/情景定义；Cmax与tdry定义；模型假设边界 | 4h后数据从哪来？为什么不是平均C达标？ |
| 编程手 | Q2回归、长时raw、事件日志、网格/时间收敛、平衡、Excel | tdry能否被更细网格/更严容差重现？ |
| 论文手 | 表5、图1–5、假设说明、误差与局限段 | 哪些是题面事实，哪些是延拓假设，哪些是计算结论？ |

## 26.1 编程手最终目录建议

建议保存result3.xlsx、未舍入状态、表5、验证汇总、环境情景表、事件时间收敛表、事件检查记录、平衡记录、时间误差预算、运行清单，以及图像和图数据。运行清单区分基准、验证、情景；记录代码版本、输入校验值、网格、求解设置、长期边界及时间单位。

# 27 常见现象与诊断

| 现象 | 优先检查 | 判断原则 |
| --- | --- | --- |
| 4 h边界发生跳变 | 末值切换到均值的定义 绝对时间 | 基准允许定义内的小跳变 状态仍连续 |
| 中心不是最大值 | 全节点最大值 并列值 空间重构 | 保留全域事件 不强行解释中心控制 |
| 事件随步长明显变化 | 容差 实际步长 首次变号区间 网格 | 继续加严 不挑选有利时间 |
| 非正或异常状态 | 试探值和接受值分别记录 公式 求解配置 | 拒绝异常步或诊断 不裁剪发布 |
| 回归差异超标 | 输入 模型 通量 网格 时间误差 | 按已声明的回归阈值判断 |
| 重启产生差异 | 先看是否超预算 再查状态和绝对时间 | 正常多步重启差异不自动等于错误 |
| 平衡小但不收敛 | 空间分辨率 通量 与独立测试 | 守恒不替代精度验证 |

# 28 交付检查清单

□ 问题二回归在相同执行路径或已声明的数值误差标准下通过

□ 附件时间均值可追溯 S60从数据自动计算 4 h切换已处理

□ 每个情景的可达性和正值范围已检查 人为积分终点未冒充事件

□ 物性与通量覆盖较干表层 完整非线性制造解已有记录

□ 事件采用全部计算节点 未舍入数据和严格阈值口径已统一

□ 首次变号区间和此前历程已检查 临界附近已缩步复核

□ 事件后状态来自真实短时继续积分 不是有效区间外插值

□ 中心与全域最大值在多网格下检查 并列最大值已处理

□ 实际采用网格有更细对照及适用的误差估计

□ BDF容差 实际步长和Radau交叉均已记录

□ 时间误差预算以秒给出 场误差与事件斜率的关系已检查

□ 有效含水率积分平衡与边界通量独立求积已复核

□ 重启时间差与场差在预算内 不要求无条件逐位一致

□ 窗口情景和长期温度 水分偏移情景分别完成并报告范围

□ 表5和Excel终态规则统一 四位小数只作为显示格式

□ 基准图表同源 比较图可追溯至各自验证或情景运行

□ 论文区分题面事实 模型假设 数值证据与尚未验证的物理机制

交付前由建模手确认假设范围，编程手确认事件和误差证据，论文手确认图表来源及措辞。只有相应计算完成并形成记录，才勾选上述条目。

# 附录A 问题二与问题三的复用关系

| 模块 | 问题二 | 问题三 |
| --- | --- | --- |
| 物性与几何 | 附录3 固定尺寸径向模型 | 完全继承并说明假设 |
| FVM与非线性通量 | 节点含中心与表面 温度因子乘势差 | 继承 并覆盖低含水率状态验证 |
| 时间积分 | 前3 h固定区间 | 前期回归 后期按事件与预算选配置 |
| 环境 | 前3 h均有附件覆盖 | 0至4 h观测 之后平台与偏移情景 |
| 任务输出 | 温度和含水率场 | 首次临界时间 含水率场 |
| 新增证据 | 场误差与平衡 | 时间误差 首次穿越 长期环境与重启 |

# 附录B 实施步骤

下面不是可直接复制的完整代码，而是必须遵守的逻辑顺序。

1 读取附件和模板，检查单位与覆盖范围，登记输入与模型版本。

2 计算S60及窗口情景，定义长期偏移幅度，预设时间误差目标。

3 复用问题二网格和通量，完成0至3 h回归；从起点启用全节点下降事件。

4 按观测折点推进至4 h，保存状态和绝对时间，再切换到长期边界。

5 长时推进并保存检查点，记录实际步长、全域最大值、控制位置和边界通量。

6 保存最早检测到的变号区间，在有效连续解内定位临界根。

7 在临界区加密检查此前历程，并从事件状态真实继续积分，核验下降穿越。

8 进行低含水率制造解、空间和时间加严、Radau、平衡及重启比较。

9 用加密差异、适用的观察阶和事件斜率形成时间误差预算。

10 对窗口及长期温度、水分偏移分别运行；每个情景检查可达性与范围。

11 从已验收基准计算导出表5和Excel，保留未舍入临界时间和真实后验状态。

12 基准图、验证图、情景图分别关联运行记录，回读文件并形成交接证据。

# 附录C 口头交接检查卡

| 队友可能问 | 回答要点 |
| --- | --- |
| 为什么仍然算温度 | D依赖温度 温度仍是联立状态 |
| 4 h以后环境从哪里来 | S60是假设 基于末段观测 窗口与水平偏移分别检验 |
| 为什么不看平均含水率 | 题目要求各处达标 最大值决定临界事件 |
| 怎样支持中心控制 | 全网格与多网格比较 处理并列最大值 不提前认定 |
| 为什么根很精细 时间仍可能有误差 | 场误差经事件斜率放大 要看空间和时间加严 |
| 事件前后检查是否证明首次 | 只证明局部穿越 首次性还需要此前历程证据 |
| 重启后有差是否算错 | BDF重启可有正常差异 超出预算再诊断 |
| 图表为何来自不同运行 | 基准结果同源 收敛与情景比较需要多次受控运行 |

# 附录D 低含水率非线性制造解设计

本附录是待实施校验方案。先指定精确光滑场，再独立推导能使其满足连续方程的源项与边界，最后检查数值误差是否随网格和时间加严下降。只在测试分支使用这些源项，正式烘干计算关闭它们。[5]

x=r/R,     s=t/τ,     T*=a+bs+cx2,     C*=d+es+fx2  （3-55）

τ为以秒计的测试时间尺度；a、b、c具有温度单位，d、e、f具有含水率单位。选择非零的时间与空间系数，使温度和含水率都变化，且整个测试域内含水率和绝对温度保持正值。至少一组覆盖约0.05至0.15，另一组覆盖较湿状态；具体范围记录在测试配置中。

Tt*=b/τ,   Ct*=e/τ,   Tr*=2cr/R2,   Cr*=2fr/R2  （3-56）

1r(rTr*)r=4c/R2,    1r(rCr*)r=4f/R2  （3-57）

平方半径形式自动满足圆心对称条件。测试方程采用BTt=∇r·(k∇rT)+ST与Ct=∇r·(D∇rC)+SC；下面各物性和偏导都在制造状态处计算。

ST=B(C*)bτ-4ck(C*)R2-4cfkC(C*)r2R4  （3-58）

SC=eτ-4fDR2-4f2DCr2R4-4cfDTr2R4  （3-59）

kC=0.38(C+1)2,     DC=D0.45C2,     DT=D3850TK2  （3-60）

热源S_T单位为W/m³，湿源S_C单位为含水率每秒。连续源项的表达式应独立编码，不复用被检验的离散右端函数制造答案。特别检查温度引起的交叉项。

T∞*=Ts*+k(Cs*)hTr*(R,t)  （3-61）

Ce*=Cs*+D(Cs*,TK,s*)hmCr*(R,t)  （3-62）

由Robin条件反推测试环境，初值取制造解在t=0的值。测试环境只用于验证，不是对真实烘房的假设。源项按控制体积积分或使用与正式空间离散一致且可收敛的近似。

ET=maxt,i|Ti-T*(ri,t)|,     EC=maxt,i|Ci-C*(ri,t)|  （3-63）

分别加密空间和时间，核对中心、表面与全域误差及观察阶。若时间误差压过空间误差，先加严时间设置；不要仅凭某一网格误差较小就写测试通过。

# 附录E 来源与方法依据

[1] A题.pdf。问题1至3、附录1至3。用于几何、初态、阈值、经验公式与表5及Excel格式。

[2] 附件1.xlsx。平台统计由原始数据按时间积分计算；问题二已有配置和验证记录用于回归参考，不能替代问题三低含水率与事件校验。

[3] SciPy 官方文档 solve_ivp 与 BDF。用于事件变号限制、局部误差尺度、BDF多步性质与输出方式。
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.solve_ivp.html
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.BDF.html

[4] NASA NPARC Alliance. Examining Spatial Grid Convergence。用于观察阶、Richardson估计及渐近收敛条件。
https://www.grc.nasa.gov/www/wind/valid/tutorial/spatconv.html

[5] Roache P J. Code Verification by the Method of Manufactured Solutions. Journal of Fluids Engineering, 2002, 124(1): 4–10。用于制造解验证思路。
https://doi.org/10.1115/1.1436090